ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ОПРЕЛЕНИЕ САХАРИСТОСТИ СУСЛА ДЕНСИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.

Берём свежеотжатое, по возможности отстоянное или профильтрованное (чтобы было без большого количества взвесей), сусло, наливаем в стеклянный цилиндр или какой-то достаточно высокий сосуд (ведро, большой баллон), осторожно, чтобы не ударился об дно, опускаем туда ареометр.

Когда перестанет играть вверх-вниз, снимаем показания. Одновременно измеряем температуру сусла (в середине емкости) термометром со шкалой деления хотя бы в один градус. Поправка на температуру 0,0002 на каждый градус. Более теплое сусло менее плотное, поэтому если температура выше, то поправку следует прибавить к показаниям ареометра, а если ниже – отнять. (В таблице плотность приведена для температуры 20 градусов Цельсия).

Например, при 25 градусах получили показания ареометра1052. Прибавляем к нему 0,0002*5=0,001. Получаем 1053. Смотрим по таблице – сахаристость 11.1 %.

| Пока- зания аре- ометра г/л | Содер- жание сахаров % | Пример- ная крепость сбро- дившего сока % об. | Пока- зания аре- ометра г/л | Содер- жание сахаров % | Пример- ная крепость сбро- дившего сока % об. | Пока- зания аре- ометра г/л | Содер- жание сахаров % | Пример- ная крепость сбро- дившего сока % об. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1035 | 6,3 | 3,7 | 1064 | 14,0 | 8,2 | 1093 | 21,8 | 12,8 |
| 1036 | 6,6 | 3,9 | 1065 | 14,4 | 8,4 | 1094 | 22,0 | 12,9 |
| 1037 | 6,9 | 4,0 | 1066 | 14,6 | 8,6 | 1095 | 22,3 | 13,1 |
| 1038 | 7,2 | 4,2 | 1067 | 14,8 | 8,7 | 1096 | 22,6 | 13,3 |
| 1039 | 7,4 | 4,4 | 1068 | 15,1 | 8,8 | 1097 | 22,8 | 13,4 |
| 1040 | 7,7 | 4,5 | 1069 | 15,4 | 9,0 | 1098 | 23,1 | 13,6 |
| 1041 | 8,0 | 4,7 | 1070 | 15,6 | 9,2 | 1099 | 23,4 | 13,8 |
| 1042 | 8,2 | 4,8 | 1071 | 15,9 | 9,3 | 1100 | 23,6 | 13,9 |
| 1043 | 8,4 | 5,0 | 1072 | 16,2 | 9,5 | 1101 | 23,9 | 14,1 |
| 1044 | 8,7 | 5,1 | 1073 | 16,4 | 9,6 | 1102 | 24,2 | 14,3 |
| 1045 | 9,0 | 5,3 | 1074 | 16,7 | 9,8 | 1103 | 24,4 | 14,4 |
| 1046 | 9,2 | 5,4 | 1075 | 17,0 | 10,0 | 1104 | 24,7 | 14,6 |
| 1047 | 9,5 | 5,6 | 1076 | 17,2 | 10,1 | 1105 | 25,0 | 14,7 |
| 1048 | 9,8 | 5,7 | 1077 | 17,5 | 10,3 | 1106 | 25,2 | 14,9 |
| 1049 | 10,0 | 5,9 | 1078 | 17,8 | 10,5 | 1107 | 25,5 | 15,0 |
| 1050 | 10,3 | 6,0 | 1079 | 18,0 | 10,6 | 1108 | 25,8 | 15,2 |
| 1051 | 10,6 | 6,2 | 1080 | 18,3 | 10,8 | 1109 | 26,0 | 15,4 |
| 1052 | 10,8 | 6,3 | 1081 | 18,6 | 10,9 | 1110 | 26,4 | 15,5 |
| 1053 | 11,1 | 6,5 | 1082 | 18,8 | 11,0 | 1111 | 26,6 | 15,7 |
| 1054 | 11,4 | 6,7 | 1083 | 19,1 | 11,2 | 1112 | 26,8 | 15,9 |
| 1055 | 11,6 | 6,8 | 1084 | 19,4 | 11,4 | 1113 | 27,1 | 16,0 |
| 1056 | 11,8 | 7,0 | 1085 | 19,6 | 11,5 | 1114 | 27,4 | 16,2 |
| 1057 | 12,2 | 7,2 | 1086 | 19,9 | 11,7 | 1115 | 27,6 | 16,3 |
| 1058 | 12,4 | 7,3 | 1087 | 20,2 | 11,9 | 1116 | 27,9 | 16,4 |
| 1059 | 12,7 | 7,5 | 1088 | 20,4 | 12,0 | 1117 | 28,2 | 16,6 |
| 1060 | 13,0 | 7,6 | 1089 | 20,7 | 12,2 | 1118 | 28,4 | 16,7 |
| 1061 | 13,2 | 7,8 | 1090 | 21,0 | 12,4 | 1119 | 28,7 | 16,9 |
| 1062 | 13,5 | 7,9 | 1091 | 21,2 | 12,5 | 1120 | 29,0 | 17,1 |
| 1063 | 13,7 | 8,1 | 1092 | 21,6 | 12,6 | 1121 | 29,3 | 17,3 |

Приблизительно считается, что в идеальных условиях из 1 грамма сахара получается чуть менее чем 0,6 миллилитров спирта. Однако, нередко часть спирта превращается в другие вещества (уксус, например), или испаряется (при высокой температуре), так что реальная спиртуозность может быть несколько ниже расчётной.

Следует помнить о том, что больше 15 объёмных процентов спирта дикие дрожжи почти никогда не выдерживают. Некоторые сорта культурных могут сбраживать сусло до 16-17 % об.

Если сусло сильно экстрактивное (мутное, со взвесью), то фактическая сахаристость будет несколько ниже, так как ареометр покажет плотность большую.

Есть ещё такой метод (без таблицы): измеренную плотность с внесённой температурной поправкой лишаем впереди стоящей единицы и нуля (если он есть). Получим не 1042, а просто 42, к примеру. Эту цифру делим на 5. Получим 42/5=8,4% (по таблице 8.2%). Примерно верно.

Если мы измеряем сахаристость плодово-ягодного сока, то эта таблица не подойдет. (Хотя плюс-минус один-два процента сахара с её помощью можно узнать). Дело в том, что экстрактивность и кислотность разных соков может сильно отличаться, отсюда искажения.

Малоэкстрактивные соки  (яблочный, грушевый): к определённому по таблице показателю сахаристости прибавляем единицу. Допустим, при плотности 1042 яблочный сок будет иметь сахаристость не 8,2%, а 9,2%.

Соки средней экстрактивности (клубника, малина, красная смородина) приближаются по показателям к виноградному.

Соки высокой экстрактивности (чёрная смородина, крыжовник, слива): их сахаристость будет на единицу меньше. То есть при плотности 1042 их сахаристость будет равняться 8,2-1=7,2%